Załącznik Nr 7

P R Z E D M I A R Y     R O B Ó T

- Modernizacja i remont dróg w miejscowościach Ciemiętniki i Kluczewsko

- Droga gminna w miejscowości Ciemiętniki

- Wykonanie wzmocnienia podbudowy z mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0-31,5gr. 10cm po zagęszczeniu – 450 m x 4,0 m  = 1 800,00 m2 ,

•  Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1 – wymagana gr. 4 cm po   zagęszczeniu – 450 m x 3,50 m  = 1 575, 00 m2.

- Regulacja studzienek kanalizacyjnych – 3 szt.

- Remont drogi w miejscowości Ciemiętniki

- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1 – wymagana gr. 4 cm po zagęszczeniu – 160, 00 m2.

- Remont drogi gminnej w miejscowości Kluczewsko

- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1 – wymaga gr. 4 cm po zagęszczeniu – 40, 00 m2.

- Modrnizacja drogi gminnj w miejscowości Nowiny

- Wykonanie wzmocnienia podbudowy z mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0-31,5gr. 10cm po zagęszczeniu – 310 m x 4,0 m  = 1 240,00 m2

- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1 – wymagana gr. 4 cm po zagęszczeniu – 310 m x 3,50 m  = 1 085, 00 m2.

- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zalesie

- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1 – wymagana gr. 4 cm po zagęszczeniu – 420 m x 4,00 m  = 1 680, 00 m2.